| INVITATION | ПОКАНА |
| --- | --- |
| Dear Sir / Madam, On behalf of the Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC) in Varna at Institute of Metal Science, Equipment and Technologies "acad. Angel Balevski"(IMSET) in Varna, Bulgaria, I am pleased to invite your company to submit a preliminary indicative technical and price proposal for Design, construction and commissioning of an open-circuit wind tunnel. | Уважаеми Дами и Господа, От името на Център по хидро- и аеродинамика – Варна (ЦХА) към Институт по металознание „акад. Ангел Балевски“ (ИМСТ) Ви каня да подадете предварителни индикативни техническо и ценово предложения за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на аеродинамичен тунел с отворен контур. |
| BSHC is planning to conduct and award a public procurement procedure with the aforementioned subject and in connection with Art. 21, para 2 of Public Procurement Act in order to calculate the estimated value of the future public procurement. With reference to Art. 44 of PPA BSHC is carrying out the present market consultations. The proposals received as a result of the market consultation will be published in the "buyer profile" of the Contracting Authority. The current market consultation is carried out with the aim of ensuring publicity and transparency of the process of forming the estimated value of the future public procurement. | ЦХА планира да проведе и възложи процедура за обществена поръчка с горепосочения предмет и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, за да изчисли прогнозната стойност на бъдещата обществена поръчка. Във връзка с чл. 44 от ЗОП, ЦХА осъществява настоящите пазарни консултации. Получените в резултат на пазарната консултация предложения ще бъдат публикувани в „профила на купувача“ на Възложителя. Настоящата пазарна консултация се провежда с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на формиране на прогнозната стойност на бъдещата обществена поръчка. |
| 1. Basic Construction Requirements 1.1. Overall dimensions Maximum dimensions: length 22.0 m, width 4.5 m, height 3.0 m. The installation hall has dimensions: length 30 m, width 18 m, height 5 m. The door opening is 2.38 × 2.6 m. The hall is equipped with an overhead crane of 3.2 t with a maximum hook height of 3.1 m. Drawings and photographs of the existing equipment are attached. At the design stage, the Contractor shall determine the locations of the supports and the load distribution on the floor, and shall provide this information to the Contracting Authority. The Contractor shall provide detailed instructions for the required civil and installation works related to preparation of the foundation, work area, surrounding walls, and any additional requirements related to safe operation. 1.2. Sections of the wind tunnel The tunnel shall include: 1.2.1. Flow conditioning section, with elements that can be easily removed for cleaning and inspection. 1.2.2. Contraction cone (contraction). 1.2.3. Ground boundary layer section, length 6–8 m. A flow velocity probe shall be installed at the beginning of this section. Optional: LED lighting ≥ 500 lux, without influencing the airflow. 1.2.4. Closed test section (approx. 2.0 × 1.8 × 1.2 m), with transparent side panels, non-fogging, suitable for photo and video recording. The panels shall be openable and removable, with repeatable mounting accuracy. The ceiling of the test section shall be equipped with three removable access hatches providing easy access, transport, and installation of models. The hatches shall rest only on the edges of the test section. When the hatches are open, no additional structures or beams shall obstruct the opening between the walls. A turntable shall be integrated, with electric drive and automatic control, providing: - rotation ±180° with 0.1° step; positioning accuracy – 1′ - central routing of cables - possibility to integrate a 6-component balance with height 300 mm - height adjustment - platform flatness ≤0.5 mm; deformation ≤0.2 mm under 300 N load - replaceable upper plate 1.2.5. Diffuser. 1.2.6. Drive section – fan(s), dynamically balanced according to ISO 14694 or ISO 1940-1, with low noise level ≤ 88 dB. 1.3. Height adjustment Each section shall allow adjustment for alignment and leveling. 1.4. Vibration isolation All sections shall be mounted on dampers. The drive section shall be vibration-isolated both from the floor and from the diffuser. 1.5. Safety screens Stainless steel mesh, at the inlet and before the drive section. 1.6. Materials Corrosion protection, durable materials, without deformation in the specified temperature range. 1.7. Internal surface Smooth, without defects, ensuring low friction. 1.8. Transportability Compatible with a 2.38 × 2.6 m opening. 1.9. Assembly and tightness All connections shall be airtight, with smooth internal surfaces after assembly. 1.10. Maintenance access Inspection openings and access panels in all key areas. 1.11. Aerodynamic parameters • Maximum speed: 30 m/s • Turbulence intensity: < 0.7% • Flow non-uniformity: ≤ ±2% over 80% of the test section • Flow without pulsations when the test section is empty • Maximum noise level: ≤ 88 dB(A) at 30 m/s CFD analysis may be provided as supporting design documentation, but shall not be used as an acceptance criterion regarding turbulence or flow uniformity. 1.12. Loads and vibrations - A basic structural analysis shall be performed: strength, dynamics, natural frequencies - vibration of support sections ≤ 0.5 mm/s RMS - vibration of fan ≤ 2 mm/s RMS 1.13. Blockage limitation The Contractor shall provide blockage correction diagrams and shall guarantee blockage ≤5%. | 1. Основни конструктивни изисквания 1.1. Общи габарити Максимални размери: дължина 22,0 m, ширина 4,5 m, височина 3,0 m. Помещението за монтаж е с размери: дължина 30 m, ширина 18 m, височина 5 m. Вратата е с размери - 2,38 х 2,6 m. Оборудвано е с мостов кран 3,2 t с максимална височина на куката 3,1 m. Приложени са чертежи и снимки на наличното оборудване. На етапа на проектиране, Изпълнителят трябва да определи местоположението на опорите и разпределението на натоварванията върху пода и да предостави тази информация на Възложителя. Изпълнителят трябва да предостави подробна инструкция за необходимите строително- монтажни работи по подготовка на фундамента, работната площадка, околните стени, евентуални други изисквания, свързани с безопасната експлоатация. 1.2. Секции на тръбата Тръбата трябва да включва: 1.2.1. Секция за формиране на скоростното поле, лесно демонтиращи се за почистване и проверка. 1.2.2. Конфузор. 1.2.3. Секция за генериране на приземен слой, дължина 6 ÷ 8 m. В началото на секцията да има сонда за измерване на скоростта на потока. Опция LED осветление ≥ 500 lux, без влияние върху потока. 1.2.4. Затворен работен участък (около 2,0 х 1,8 х 1,2 m), с прозрачни панели отстрани, незапотяващи се подходящи за фото и видео заснемане. Панелите да се отварят и демонтират, с повторяемост на монтажа. Тавана на работния участък да се изпълни с три капака които се демонтират за осигуряване на лесен достъп, транспортиране и монтаж на моделите. Капаците да се опират само върху бордовете на работната секция. В свободния отвор при отворени капаци да няма допълнителни конструкции и греди между стените. Да се предвиди вграждане на въртяща се платформа с електрозадвижване и автоматично управление, която да осигурява: - завъртане ±180о със стъпка 0.1о ; точност на позициониране – 1‘. - централно отвеждане на кабели; - възможност за вграждане на 6-компонентна везна с височина 300 мм; - регулиране по височина; - плоскостта на платформата са е ≤0,5 mm; деформация ≤ 0,2 mm при 300 N натоварване. - сменяем горен плот 1.2.5. Дифузор. 1.2.6. Секция на задвижване – вентилатор(и), динамично балансирани по ISO 14694 или ISO 1940-1, с ниско ниво на шум ≤88 dB. 1.3. Регулиране на височината Всяка секция трябва да позволява регулиране за съосност и нивелиране. 1.4. Виброизолация Всички секции да бъдат върху демпфери. Задвижващата секция да е виброизолирана както от пода така и от дифузора. 1.5. Защитни мрежи От неръждаема стомана, на входа и преди задвижващата секция. 1.6. Материали Антикорозионна защита, дълготрайни материали, без деформации в указания температурен диапазон. 1.7. Вътрешна повърхност Гладка, без дефекти, гарантирано ниско триене. 1.8. Транспортабилност Съобразено с отвор 2,38 х 2,6 m. 1.9. Сглобяване и херметичност Връзките – херметични, с гладка вътрешна повърхност след монтаж. 1.10. Достъп за обслужване Инспекционни отвори и панели за достъп във всички ключови зони. 1.11. Аеродинамични параметри - Максимална скорост: 30 m/s - Турбулентност: < 0,7% - Нееднородност на скоростта: ≤ ±2% в 80% от работния участък - Поток без пулсации при празен участък - Максимално ниво на шум: ≤ 88 dB(A) при 30 m/s CFD анализ може да бъде предоставен като подпомагаща проектната документация, но не следва да се използва като критерий за приемане по отношение на турбулентност или еднородност на потока. 1.12. Натоварвания и вибрации - Да се направи базов структурен анализ за якост, динамика, собствени честоти - вибрации на поддържащи секции ≤ 0,5 mm/s RMS - вибрации на вентилатор ≤ 2 mm/s RMS 1.13. Ограничение на блокажа Изпълнителят да предостави блокажни диаграми за корекция и да гарантира ≤5% блокаж. |
| 2. Instrumentation and Measurement Equipment 2.1. Two sets of flow-velocity sensors – after the contraction and in the test section, accuracy 0.1%. 2.2. Air temperature inside the tunnel – accuracy 0.1%. 2.3. Atmospheric pressure, temperature, and humidity sensors. 2.4. Turntable rotation sensor with accuracy 1′. 2.5. Drive RPM sensor with resolution 0.1 rev/min. 2.6. Six-component strain-gauge force balance, minimum ranges: X ±500 N, Y ±500 N, Z ±1500 N, Mx/My ±150 Nm, Mz ±80 Nm, accuracy 0.1%, cross-talk ≤1%. 2.7. All measuring devices shall be delivered with factory certificates according to ISO/IEC 17025. | 2. Контролно-измервателно оборудване 2.1. Два комплекта датчици за измерване на скоростта на потока– след конфузора и в работния участък, точност 0,1%. 2.2. Температура на въздуха в тръбата– точност 0,1%. 2.3. Атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха. 2.4. Датчик за въртене на платформата с точност 1‘. 2.5. Датчик за обороти на задвижванията 0,1 об/min. 2.6. 6-компонентен тензометричен силоизмервателен датчик: минимални диапазони X±500 N, Y±500 N, Z±1500 N, Mx/My±150 Nm, Mz±80 Nm, точност 0,1%, взаимно влияние ≤1%.. 2.7. Всички измервателни устройства трябва да бъдат доставени с фабрични сертификати по ISO/IEC 17025. |
| 3. Power Supply and Control 3.1. Power supply 400V / 50 Hz / TN-S 3.2. Ambient operating conditions Temperature 1–40°C, humidity <95%, non-condensing. 3.3. Drive system • Power ≥110 kW, IE3 class or better • Ability to achieve 30 m/s with 15% power reserve • Power factor PF ≥ 0.9 3.4. The power and control system shall be protected against power surges and short interruptions. 3.5. Heating shall be provided for condensation-sensitive equipment when the tunnel is not in use. 3.6. Cabinet lighting and one “Schuko” socket per cabinet shall be provided. 3.7. Compliance with CE, Directive 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU. 3.8. All control and communication components shall be industrial grade. 3.9. The equipment shall comply with IEC 61131. 3.10. The control console shall be mobile and placed near the test section. 3.11. The control system for the tunnel and the turntable shall connect to the local computer network and shall have a digital input for synchronization of communication, data exchange, and commands. 3.12. The drive shall allow smooth speed adjustment with 0.1 m/s step in the range 3 m/s (preferably 2 m/s) to 30 m/s. The control system shall regulate speed with accuracy ±0.1 m/s or ±1% of the setpoint (whichever is greater). | 3. Захранване и управление 3.1. Захранване 400V/50 Hz/TN-S 3.2. Околна работна температура 1–40°C, Влажност <95%. некондензирана 3.3. Задвижване - Мощност ≥110 kW, клас IE3 или по-добър. - Осигуряване 30 m/s с 15% резерв. - Фактор на мощността PF ≥ 0,9. 3.4. Системата за захранване и управление да се проектират така, че да са защитени от токови удари и кратковременни прекъсвания на захранването. 3.5. Да се предвиди отопление на оборудването чувствително към конденз, което да работи тръбата не се ползва. 3.6. Да се предвиди осветление в шкафовете и по един контакт тип „шуко“. 3.7. Съответствие с CE, Директива 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU. 3.8. Всички използвани компоненти в системите за управление и комуникация, да са промишлено изпълнение. 3.9. Съоръжението да отговаря на стандарт IEC61131. 3.10. Пултът за управление да е подвижен и разположен в близост до работния участък. 3.11. Управлението на тръбата и платформата трябва да може да се свързва към локална компютърната мрежа и да има цифров вход за начална синхронизация на комуникацията за обмен на данни и команди. 3.12. Задвижването на тръбата да има възможност за плавна промяна на скоростта със стъпка 0,1 m/s в диапазона 3 m/s (за предпочитане 2 m/s) – 30 m/s в работния участък. Системата за управление трябва да регулира скоростта в целия диапазон с точност в стационарно състояние ±0,1 m/s или ±1% от зададената стойност (което от двете е по-голямо). |
| 4. Software 4.1. Control shall be possible by setting RPM or by setting flow speed. 4.2. Up to 10 predefined scenarios for changing drive parameters (RPM or speed) and turntable angle shall be available, selectable by operator command or computer program. 4.3. The communication protocol, data formats, command formats, and exchange rates with the Contracting Authority’s LabView program shall be coordinated at the design stage. 4.4. Remote diagnostics and software upgrade capability shall be provided. | 4. Софтуер 4.1. Управлението да е по зададени обороти на задвижването или по зададена скорост на потока. 4.2. Да се предвиди възможност за задаване до 10 задания за промяна на параметрите на задвижванията (обороти или скорост) и ъгъл на платформата, които да се избират по команда, зададена от оператора или от компютърна програма. 4.3. Комуникацията и протокола вида, обема, формата данни и команди, както и скоростта за обмен с програма на Възложителя (на LabView) да се съгласува на етап проектиране. 4.4. Да се предвиди възможност за дистанционна диагностика на системата за задвижване и управление и ъпгрейд на софтуера. |
| 5. Documentation In 2 hard copies and electronically: - construction documentation - electrical diagrams - factory documentation and certificates of delivered equipment and measuring instruments - manuals (operation, maintenance, repair) - software description and state-diagrams - the software project shall be provided without protection - all passwords, PIN codes, and settings shall be listed - • results of the basic structural analysis: strength, dynamics, natural frequencies | 5. Документация В 2 екз. и електронно: - конструктивна документация; - електрически схеми; - фабрична документация и сертификати на доставяното оборудване и измервателни устройства; - ръководства (за експлоатация, за поддръжка и ремонт); - описание на софтуера и диаграми на състоянието (state-diagram); - Проектът на софтуера да бъде предоставен без защити. - Да са описани всички пароли, PIN кодове и настройки. Резултатите от базовия структурен анализ: якост, динамика, собствени честоти. |
| 6. Warranty Conditions and Support - The Contractor shall provide at least 12 months of warranty service and maintenance. - The warranty period will be evaluated in the tender with limits from 12 to 60 months. - Remote diagnostics within 2 working days during the warranty period. - If on-site repair is not possible, the equipment shall be taken, repaired, or replaced with new within 45 working days at the Contractor’s expense. A temporary replacement shall be provided to ensure operability during repair. The warranty for repaired/replaced components shall be extended by the downtime duration. In justified cases (lack of parts, need for recalibration), repair time may be extended up to 100 working days. - All expenses during the warranty period are at the Contractor’s cost. A post-warranty period of at least 10 years shall be ensured, to be subject to a separate contract. | 6. Гаранционни условия и поддръжка - Изпълнителят предоставя минимум 12 месеца гаранционно обслужване и поддръжка. Гаранционният срок влиза в оценката на офертите с граници от 12 до 60 месеца. - 2 работни дни за дистанционна диагностика в периода на гаранцията. - Ако ремонтът на място не е възможен, оборудването трябва да се вземе и ремонтира или подмени с ново в рамките на 45 работни дни изцяло за сметка на Изпълнителя. Дефектната част трябва да се замени временно с друга, така че да се гарантира работоспособността на тръбата за времето на ремонта. В този случай гаранцията за подменени или ремонтирани компоненти или части трябва да се удължава за времето за ремонт, считано от момента на докладване на повредата до момента на връщане на работещото устройство на Възложителя. В обосновани случаи, свързани с липса на налични части или необходимостта от повторно калибриране на измервателния уред след ремонт (ако е бил необходим сертификат за калибриране), времето за ремонт може да бъде удължено до максимум 100 работни дни. - Всички разходи в гаранционния период са за сметка на Изпълнителя. Следгаранционен период поне 10 години, който ще бъде обект на отделен договор. |
| 7. Construction 7.1. Place of construction: premises No. 4 and No. 5 (length 30 m, width 18 m, height 5 m) in block "G" on the territory of the BSHC, Asparuhovo district, 1 William Froude Street, Varna 9003, Bulgaria. 7.2. Transportation, packaging and insurance of the parts shall be carried out at the expense and responsibility of the Contractor under the terms DDP (delivered duty paid) Varna for third countries or CIP (transport and insurance paid by the Contractor) Varna for the EU. Payment of VAT upon import (supplier outside the EU) shall be borne by the Contracting Authority. Ownership and risk of loss shall pass to the Contracting Authority from the date of commissioning after performance tests and training for work have been carried out. On the territory of the BSHC, the Contracting Authority shall be responsible for the storage of the parts. 7.3. Construction stages: 7.3.1. Design by the Contractor; • Coordination of all decisions with the Contracting Authority. • Clarification of all issues during the design. 7.3.2. Acceptance of the project by the Contracting Authority; 7.3.3. Start of construction by the Contractor; 7.3.4. Preparation of the premises by the Contracting Authority. By the date of installation, it will provide a work site for installation, equipped according to the preliminary instructions of the Contractor (foundation, crane, walls, etc.). • Preliminary 3D CAD installation plan provided by the Contractor. 7.3.5. Preliminary acceptance tests for compliance with the assignment on the territory of the Contractor according to the preliminary agreement between the parties, a program with the participation of representatives of the Contracting Authority for certification of the tunnel; 7.3.5. Transportation of parts to BSHC by the Contractor; • Detailed logistics plan, incl. and schedule, for delivery of parts and construction, provided by the Contractor. 7.3.6. Completion of construction by the Contractor. On the territory of BSHC, the Contractor undertakes to be responsible for implementing and complying with the rules and regulations for safe and healthy working conditions and fire protection, in accordance with the legal provisions in the Republic of Bulgaria, so as to prevent any accidents and damage to the health of workers by the Contractor, as well as by the Contractor's actions, which may cause injury to other persons or pose a danger to their life and health or pose a risk of fire. 7.3.7. Conducting performance tests according to a program previously agreed between the parties with the participation of representatives of the Contracting Authority. • List of spare parts, provided by the Contractor. 7.3.8. Training by the Contractor. The Contractor shall conduct training of the personnel of Contracting Authority (minimum 2–3 days) on standard operation of the pipe, safe operation and basic maintenance procedures, for which it shall provide written instructions to the Contracting Authority. 7.3.9. Commissioning, which shall be established by signing a final acceptance and delivery statement. | 7. Изграждане 7.1. Място на изграждане: помещения № 4 и № 5 (дължина 30 m, ширина 18 m, височина 5 m) в бл. „G“ на територията на Център по хидро- и аеродинамика кв. „Аспарухово“, ул.“Уилям Фруд“ № 1, Варна 9003, България. 7.2. Транспортирането, опаковането и застраховката на частите се осъществява за сметка и отговорност на Изпълнителя при условията DDP (доставено мито платено) Варна за трети страни или CIP (транспорт и застраховане, платено от Изпълнителя) Варна за ЕС. Плащането на ДДС при вноса (доставчик извън ЕС) се поема от Възложителя. Собствеността и рискът от погиване преминават върху Възложителя от датата на пускане в експлоатация след проведени изпитания за работоспособност и обучение за работа. На територията на ЦХА-варна Възложителят носи отговорност за съхранението на частите. 7.3. Етапи на изграждане: 7.3.1. Проектиране от Изпълнителя; - Съгласуване на всички решения с Възложителя. - Изясняване на всички въпроси по време на проектирането. 7.3.2. Приемане на проекта от Възложителя; 7.3.3. Начало на изграждане от Изпълнителя; 7.3.4. Подготовка на помещението от Възложителя. Към датата на монтажа, той ще осигури работна площадка за монтажа, оборудвана съгласно предварителните инструкции на Изпълнителя (фундамент, подемен кран, стени и др.). • Предварителен 3D CAD монтажен план, предоставен от Изпълнителя. 7.3.5. Предварителни приемни тестове за съответствие със заданието на територията на Изпълнителя по предварително съгласуване между страните програма с участие на представители на Възложителя за сертифициране на тръбата; 7.3.5. Транспортиране на частите до ЦХА – Варна от Изпълнителя; - Подробен логистичен план, вкл. и график, за доставка на частите и изграждане, предоставен от Изпълнителя. 7.3.6. Приключване на изграждането от Изпълнителя. На територията на ЦХА-Варна същият се задължава да носи отговорност за прилагане и спазване на правилата и нормите за безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна охрана, съгласно законовите разпоредби в Република България така, че да бъдат предотвратени всякакви злополуки и увреждане здравето на работещите от страна на Изпълнителя, така и от действията на Изпълнителя, от които може да пострадат други лица или има опасност за живота и здравето им или има опасност от пожар. 7.3.7. Провеждане на изпитания за работоспособност по предварително съгласувана между страните програма с участие на представители на Възложителя. - Списък на резервни части, предоставен от Изпълнителя. 7.3.8. Обучение от страна на Изпълнителя. Изпълнителят провежда обучение на персонала на Възложителя (минимум 2–3 дни) за стандартна експлоатация на тръбата, безопасна работа и основни процедури по поддръжка, за които предоставя писмена инструкция на Възложителя. 7.3.9. Пускане в експлоатация, което се установява с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол. |
| Requirements for participants The participant must meet the requirements for personal status under Art. 54 and Art. 55, para. 1, item 1 of the Public Procurement Act. For this purpose, the ESPD, Part III: Exclusion criteria shall be completed. Other grounds for exclusion are under Art. 107 of the Public Procurement Act and Art. 35a, para. 3 of the RIPPA. | Изисквания към участниците Участникът трябва да отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За целта се попълва ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване. Други основания за отстраняване са по чл. 107 от ЗОП и по чл.35а, ал.3 от ППЗОП. |
| On the ground of Art. 70, para. 2, item 3 of the PPA, a bid will be selected with the criterion for awarding the "optimal quality / price ratio" of the construction, according to the following comprehensive assessment (CА):CА = price (85%) + warranty period (10%) + experience of the participant (5%). The following will be required under the future contract: A guarantee ensuring the performance of the contract, in the amount of 10% of its value, shall be submitted by the selected contractor in one of the forms specified in Art. 111, para. 5 of the Public Procurement Act (amount of money, bank guarantee or insurance). A guarantee for the funds provided in advance - up to the amount of the requested advance and any interim payments. | На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП, ще се избира оферта с критерий за възлагане „оптимално съотношение качество / цена“ на конструкцията, съобразно следната комплексна оценка (КО):КО = цена (85%) + гаранционен срок (10%) + опит на участника (5%). По бъдещия договор ще се изискват: Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 10% от стойността му се представя от избрания изпълнител в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП (парична сума, банкова гаранция или застраховка). Гаранция за авансово предоставените средства – до размера на поискания аванс и евентуални междинни плащания. |
| Please include in your offer: - technical description, layout and guaranteed aerodynamic parameters, - price proposal (design, construction, installation, training), - lead time from contract signature, - warranty and after-sales conditions, - references for similar constructions. We would appreciate receiving your proposal by 17 December 2025. Should you require any clarification, please do not hesitate to contact me directly. Thank you for your kind attention and cooperation. We look forward to your reply by e-mail: office@bshc.bg | Моля, включете във вашата оферта: • техническо описание, оформление и гарантирани аеродинамични параметри, • ценово предложение (проектиране, строителство, монтаж, обучение), • срок за изпълнение от подписване на договора, • гаранционни и следгаранционни условия, • референции за подобни конструкции. Ще се радваме да получим вашето предложение до 17 декември 2025 г. Ако имате нужда от разяснения, моля не се колебайте да се свържете директно. Благодарим ви за любезното внимание и съдействие. Очакваме с нетърпение вашия отговор по имейл: office@bshc.bg |